1 实验目的和要求

Goal To learn how to implement a dedicated microprocessor.

2 实验内容

（分点阐述实验步骤）

- 编写Verilog，实现要求一。

- 上手动设计数据通路，控制字和状态机。

- 根据数据通路，控制字和状态机，编写Verilog代码实现要求三。

3 源代码与分析

Warmup：代码如下，运行结构正常。

module if_then_else(

input clk,

input [3:0]A,

output reg [3:0]B

);

always @ (posedge clk) begin

if(A==4'b0101) b<=4'B1000;

else b<=4'b1101;

end

endmodule

数据通路、控制字与状态机

各模块代码如下：

加法器：

module adder

(

input [3:0]a,b,

output [3:0]sum

);

assign sum=a+b;

endmodule

选择器：

module mux21

#(parameter n=4)

(

input S,

input [n-1:0]D1,

input [n-1:0]D0,

output [n-1:0]Y

);

assign Y = S ? D1 : D0;

endmodule

寄存器：

module register

#(parameter n=8)

(

input clock,clear,load,

input [n-1:0] D,

output reg [n-1:0] Q

);

always @(posedge clock or negedge clear ) begin

if (clear==0) begin

Q<=0;

end

else if (load==1) begin

Q<=D;

end

end

endmodule

移位器：

module shifter

#(parameter n = 8)

(

input [1:0]s,

input [n-1:0]date,

output reg [n-1:0]outdate

);

always @(s or date) begin

case(s)

2'b00: outdate = date;

2'b01: outdate = date<<1;

2'b10: outdate = date>>1;

2'b11: outdate = {date[0],date[n-1:1]};

endcase

end

endmodule

三态门：

module tri_buffer

#(parameter n = 4)

(input E,

input [n-1:0] D,

output[n-1:0] Y

);

assign Y = E ? D : {n{1'bz}} ;

endmodule

数据通路：

`include "adder.v"

`include "mux21.v"

`include "register.v"

`include "shifter.v"

`include "tri_buffer.v"

module dp(

input Clock,Reset,

input MuxN,LoadN,MuxC,LoadC,Out,

input [7:0]N,

output Data,

output Nd0,N0d0

);

wire[7:0] dp_MuxN,dp_shift,dp_N;

wire[3:0] dp_MuxC,dp_sum,dp_C;

wire C4;

mux21#(8) muxN(

.S(MuxN),

.D1(N),

.D0(dp_shift),

.Y(dp_MuxN)

);

mux21#(4) muxC(

.S(MuxC),

.D1(4'b0000),

.D0(dp_sum),

.Y(dp_MuxC)

);

register#(8) regN(

.clock(Clock),

.clear(Reset),

.load(LoadN),

.D(dp_MuxN),

.Q(dp_N)

);

register#(4) regC(

.clock(Clock),

.clear(Reset),

.load(LoadC),

.D(dp_MuxC),

.Q(dp_C)

);

shifter#(8) shift(

.s(2'b10),

.date(dp_N),

.outdate(dp_shift)

);

adder sum(

.a(dp_C),

.b(4'b0001),

.sum(dp_sum)

);

assign C4=(dp_C==4'b0100)?1'b1:1'b0;

assign Nd0=(dp_N==0)?1'b1:1'b0;

assign N0d0=dp_N[0];

tri_buffer#(1) buffer(

.E(Out),

.D(C4),

.Y(Data)

);

endmodule

状态机：

module fsm (

input Clock,Reset,

input N0d0,Nd0,

output reg Nload,Cload,Out,MuxC,MuxN

);

parameter s0 = 0,s1 = 1,s2 = 2,s3 = 3,s4 = 4;

reg [2:0] state;

always @(posedge Clock or negedge Reset) begin

if(~Reset)

state <= s0;

else

case(state)

s0: state <= s1;

s1:begin

if (Nd0) begin

state <= s4;

end

else if (N0d0) begin

state <= s3;

end

else begin

state <= s2;

end

end

s2: state <= s1;

s3: state <= s2;

s4: state <= s4;

default : state <= s0;

endcase

end

always @(state) begin

case (state)

s0: begin

Nload <= 1'b1;

Cload <= 1'b1;

Out <= 1'b0;

MuxC <= 1'b1;

MuxN <= 1'b1;

end

s1: begin

Nload <= 1'b0;

Cload <= 1'b0;

Out <= 1'b0;

MuxC <= 1'b0;

MuxN <= 1'b0;

end

s2: begin

Nload <= 1'b1;

Cload <= 1'b0;

Out <= 1'b0;

MuxC <= 1'b0;

MuxN <= 1'b0;

end

s3: begin

Nload <= 1'b0;

Cload <= 1'b1;

Out <= 1'b0;

MuxC <= 1'b0;

MuxN <= 1'b0;

end

s4: begin

Nload <= 1'b0;

Cload <= 1'b0;

Out <= 1'b1;

MuxC <= 1'b0;

MuxN <= 1'b0;

end

default: begin

Nload <= 1'b0;

Cload <= 1'b0;

Out <= 1'b0;

MuxC <= 1'b0;

MuxN <= 1'b0;

end

endcase

end

endmodule

顶层模块：

`include "dp.v"

`include "fsm.v"

module top (

input Clock,Reset,

output Data,

input [7:0]N

);

wire MuxN,LoadN,MuxC,LoadC,Out,Nd0,N0d0;

dp dp(

.Clock(Clock),

.Reset(Reset),

.MuxN(MuxN),

.LoadN(LoadN),

.MuxC(MuxC),

.LoadC(LoadC),

.Out(Out),

.N(N),

.Data(Data),

.Nd0(Nd0),

.N0d0(N0d0)

);

fsm fsm(

.Clock(Clock),

.Reset(Reset),

.N0d0(N0d0),

.Nd0(Nd0),

.Nload(LoadN),

.Cload(LoadC),

.Out(Out),

.MuxC(MuxC),

.MuxN(MuxN)

);

endmodule

4 实验结果和分析=

测试效果如下功能正常

将八个输入约束到八个拨码开关上，输出约束到一个led灯上，上板测试。

如图所示功能正常。

5 实验结论

（基于实验结果和分析，得出结论）

成功使用Verilog代码，实现了lab所要求的功能。